# RELATÓRIO

Ensaio de Compactação

| COMPONENTES: | RA's: |
| --- | --- |
| Epaminondas Júnior | 200004846-8 |
| Ilson J. de Freitas | 200005708-4 |
| Luiz Antônio Pinheiro | 200001144-0 |
| Ricardo Gonçalves Madeira | 200003502-1 |
| Silvia Regina Silva | 200000202-6 |

### INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados do ensaio de compactação do solo realizado no dia 25/05/02, ministrado pelo Prof.: Paulo Afonso, no Laboratório de Mecânica dos Solos da Universidade Guarulhos.

Ensaio de Compactação

- Introdução:

Compactar ≡ Aumentar artificialmente (mecanicamente) o peso especifico aparente do solo.

Objetivos:

Aumentar a resistência

Diminuir a compressibilidade (recalque)

Diminuir a permeabilidade

Objetivos do Ensaio de Compactação:

Obtenção da Curva de Compactação e portanto de:

smáx	 = Peso Específico Aparente Seco Máximo.

hot	 = Umidade Ótima.

- Comportamento do Solo Compactado:

Curva de Compressão

(Partícula)

s

### kN/m3

gf/cm3

smáx

S = 100%

Curva de igual

Grau de Saturação

(S = cte)

(Hipérboles)

S = 90%

###### S = 80%

h (%)

hot

 Nem no ponto de pico da curva de compactação se consegue obter S = 100%, pois S está entre 80% e 90%. Ou seja, a compactação nunca consegue saturar o solo.

- Tipos de Compactação:

● Mecânica (Ensaio).

● Estática.

● Pisoteamento.

- Equipamentos de Compactação:

● Caminhão Basculante

Transporta o Solo da Jazida até a Obra.

● Trator de Esteira

Espalhamento de Solo

● Caminhão Pipa

Aumenta a umidade (h) para corrigir.

● Trator Agrícola com Grade de Disco ou Escarificador

Diminui a umidade (h).

● Rolo Compactador

Liso (Vibratório ou não), Pé de Carneiro (Vibratório ou não), Pneus.

- Energia de Compactação:

| Ec = | P×H×N× |  | Energia | Então: | Força | = | Pressão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | Volume |  | Área |  |  |

| P = | Peso do Soquete |  | 2,5 kgf |
| --- | --- | --- | --- |
| H = | Altura da queda |  | 1 pé = 30,5 cm |
| N = | Número de Golpes / Camadas |  | 25 golpes |
|  = | Número de Camadas |  | 3 camadas |
| V = | Volume do molde cilíndrico |  | 984,31 cm³ |

| Ec = | 2,5 × 30,5 × 25 × 3 | = 5,81 kgf/cm² |
| --- | --- | --- |
|  | 984,31 |  |

- Procedimento do Ensaio:

● Destorramos e Homogeneizamos uma amostra de solo (2,5 à 3,0 kgf).

● Colocamos uma pequena quantidade de água e homogeneizamos.

● Compactamos a amostra de solo no molde cilíndrico, em 3 camadas, com 25 golpes/camada do soquete pequeno.

● Retiramos a extensão superior do molde (anel), arrasamos o topo da amostra e pesamos o conjunto (PBR).

● Repetimos estas operações anteriores por mais 3 vezes, sempre aumentando o teor de compactação com 5 pontos.

- Cálculos:

Para cada ponto calcular:

| Ph = | PBR - PCIL | = Peso Úmido do Solo. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAT = | Ph | = Peso Especifico Aparente Natural (Úmida). |  |  |  |
|  | VT |  |  |  |  |
| S = | NAT | = Peso Especifico Aparente Seco. |  |  |  |
|  | 1 + h |  |  |  |  |

- Resultados:

- Comentários:

Neste ensaio percebemos que o aumento d’água nem sempre é a solução para aumentar a compacidade (aumento de h), ou seja, quando atinge o hot, o acréscimo de água diminui a compacidade.