# RELATÓRIO

Determinação do Peso Específico do Grãos

Determinação da Granulometria  por Peneiramento

| COMPONENTES: | RA's: |
| --- | --- |
| Epaminondas Júnior | 200004846-8 |
| Ilson J. de Freitas | 200005708-4 |
| Luiz Antônio Pinheiro | 200001144-0 |
| Ricardo Gonçalves Madeira | 200003502-1 |
| Silvia Regina Silva | 200000202-6 |

### INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados dos ensaios da Determinação do Peso Específico do Grãos () e Determinação da Granulometria  por Peneiramento realizado no dia 13/04/02, ministrado pelo Prof.: Paulo Afonso, no Laboratório de Mecânica dos Solos da Universidade Guarulhos.

1 –Determinação do Peso Específico dos Grãos ()

- Definição:    δ=PsVs

Onde: Ps = Peso da Fase Sólida “Peso Seco” Após 24h na estufa.

Vs = Volume da Fase Sólida.

- Método de Ensaio:

O método utilizado foi o Método do Picnomêtro.

Vs=Ps+P1-P2γ a               Portanto:     δ=PsVs

- Procedimento:

 Deixamos a amostra de solo por 24h em água para saturar (S=100%);

 Colocamos a amostra no dispersor;

 Colocamos a amostra no picnomêtro, completando com água até cerca de 2/3 do seu volume;

Deixamos na bomba de vácuo por 15 min;

Completamos com água até o gargalo (menisco) que corresponde ao volume nominal do picnomêtro com solo e água (P2);

Retiramos a amostra + água do picnomêtro e colocamos em na estufa por 24h (105º a 110ºC) para secar e obtermos o Ps.

- Cálculos:

Vs⇒δ

- Resultados:

Peso da Cápsula Vazia:

D = 85,72 g

O = 90,81 g

P1 = 673 g

P2 = 740,66

Ps = 110,99 g

### Vs=Ps+P1−P2γ.a  =>  Vs=110,99+673,00−740,6610  =>  Vs=4,33cm3

Portanto:  δ=PsVs  =>  δ=110,994,33  =>  δ=25,62gcm3

- Comentários:

Nesta experiência observamos que o solo analisado era homogêneo e não havia muitas bolhas de ar a ser retirada na bomba de vácuo.

2 – Determinação da Granulometria

- Definição:

Obtenção da Curva Granulométrica

- Método de Ensaio:

Usamos o Método do Peneiramento.

- Procedimento:

 Pesamos a amostra de solo (previamente destorvada e seca ) pelo conjunto de peneira de malha quadrada.

 Pesamos a porção da amostra retida (Pi) em cada peneira

 Calculamos a (%) retida nesta peneira Pr1=Pi/Ps

(Ps = Peso Seco Total da amostra)

 Calculamos a (%) retida acumulada até esta peneira Pracum=Pi/Ps

Calculamos (%) que passou (Pp=%D) pela malha da peneira         .         Pp=100=Pracum

 Com os valores de cada para (Pp,D) e traçamos a curva granulométrica (conforme anexo).

- Cálculos:

- Resultados:

Anexo: Curva Granulométrica.

- Comentários:

Nesta experiência não determinamos a umidade do solo, pois a amostra já se encontrava seca, na qual facilitou a realização, pesamos o retido de cada peneira, e assim obtemos o total de solo seco da amostra.