# RELATÓRIO

Determinação do Teor de Umidade

Determinação do Peso Específico Aparente Natural do Solo

| COMPONENTES: | RA's: |
| --- | --- |
| Epaminondas Júnior | 200004846-8 |
| Ilson J. de Freitas | 200005708-4 |
| Luiz Antônio Pinheiro | 200001144-0 |
| Ricardo Gonçalves Madeira | 200003502-1 |
| Silvia Regina Silva | 200000202-6 |

### INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados dos ensaios da Determinação do Teor de Umidade (h) e Determinação do Peso Específico Aparente Natural (nat) realizado no dia 16/03/02, ministrado pelo Prof.: Paulo Afonso, no Laboratório de Mecânica dos Solos da Universidade Guarulhos.

### Índices Físicos

h    = umidade

nat = Peso Específico Aparente Natural

= Peso Específico dos Grãos

1 – Determinação de Teor de Umidade (h)

- Definição:

h=PaPs                                h=PaPs       Adimensional (%)

Na prática 0 h  (80 a 120)%

- Método de Ensaio:

O método utilizado foi o Método da Estufa, secagem em estufa convencional (θ = 105ºC a 110ºC) durante 24 horas.

- Procedimento:

 Pesamos a cápsula de alumínio vazia (P3)

 Pesamos a amostra de solo úmido + cápsula (P1)

 Colocamos a amostra para secar em estufa convencional (θ = 105ºC a   110ºC) durante 24 horas.

Pesamos a amostra de solo seco + cápsula (P2)

- Cálculos:

## Solo Úmido

+ Cápsula

## Solo Seco

+ Cápsula

Cápsula

Vazia

Estufa

P1                                           P2                                       P3

 Peso Específico:       Pa=P2−P1

 Peso do Solo Seco:   Ps=P2−P3

 Teor de Umidade:  h=P2−P1P2−P3  (%)

- Resultados:

Cápsula B3

h=P1−P2P2−P3=55,30−42,3142,31−24,50×100=72,94%

Cápsula C10

h=P1−P2P2−P3=94,70−80,4480,44−23,50×100=25,04%

- Comentários:

Nesta experiência observamos que a umidade entre as duas amostra são muitos diferentes sendo que foi recolhido o mesmo material, mas o mesmo não se encontrava com umidade uniforme, na qual retiramos uma amostra na parte mais úmida e a outra na menos úmida.

2 – Determinação do Peso Específico Aparente Natural (nat)

- Definição:

γnat=PTVT(kNm3)gfcm3

tfm3                                                       ou

- Método de Ensaio

Usamos o Método da Balança Hidrostática, onde pesamos a amostra indeformada de solo fora e dentro da água (Empuxo de Arquimedes).

- Procedimento:

 Pesamos a amostra de solo (P1)

 Envolvemos a amostra de solo em parafina aquecida                               (par = 0,92 gf/cm3) e pesamos o conjunto (P2)

 Pesamos o conjunto solo + parafina imerso em água (P3)

- Cálculos:

Fio

NA

E

Solo

Parafina

Empuxo de Arquimedes E=γA×VS+P

Onde:

E   = Empuxo

par = Peso Específico da Água

VS = Volume Deslocado (Volume do Solo)

P   = Volume Deslocado (Volume da Parafina)

Peso da Parafina: P2−P1

Volume da Parafina: P2−P1γpar

 Volume do Solo + Parafina: P2−P3γA  (γA=1,0gfcm3)

 Volume do Solo: VT=P2−P3γA−P2−P1γpar

 Peso Específico Aparente Natural: γpar=P1VT

- Resultados:

- Comentários:

Nesta experiência vale frisar que no envolvimento da amostra de solo em parafina aquecida não e deixar “furos” para que não penetre água na hora da pesagem do conjunto solo + parafina imerso.