ORIGEM E FORMAÇÃO DAS ROCHAS

MAGMA: CORRESPONDE AO ESTADO DE FUSÃO DOS CONSTITUINTES FORMADORES DA TERRA E, PRINCIPALMENTE, FORMADORES DA CROSTA  (SiO2; Al2O3; FeO; MgO; CaO; Na2O; K2O).

ROCHA: É UM AGREGADO NATURAL DE UM OU MAIS MINERAIS, OU VIDRO VULCÂNICO, OU AINDA MATÉRIA ORGÂNICA, E QUE FAZ PARTE IMPORTANTE DA CROSTA SÓLIDA DA TERRA.

## RESFRIAMENTO + CONSOLIDAÇÃO

MAGMA 							  ROCHA ÍGNEA

PELA ORIGEM DA TERRA, AS ROCHAS ÍGNEAS TERIAM SIDO AS PRIMERIAS A SE FORMAREM. APÓS A SUA FORMAÇÃO, AS ROCHAS ÍGNEAS PASSARAM A SOFRER A AÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E BIOLÓGICA DOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, O QUE LEVA A INSTABILIZAÇÃO DE SEUS MINERAIS E A FORMAÇÃO DO SOLO RESIDUAL. A ESTE PROCESSO, DENOMINAMOS DE INTEMPERISMO.

INTEMPERISMO

ROCHA ÍGNEA 						SOLO RESIDUAL

O SOLO RESIDUAL FORMADO FICA SUJEITO A AÇÃO DE FLUXO DA ÁGUA, DO AR, DO GELO, DO IMPACTO DOS GRÃOS E COMEÇA A SOFRER EROSÃO. O GRÃO SOLTO PASSA A SER TRANSPORTADO, ATRAVÉS DE UM AGENTE TRANSPORTADOR, E DEPOSITA-SE EM REGIÕES BAIXAS E PLANAS, PASSANDO A SER DENOMINADO DE SEDIMENTO.

EROSÃO + TRANSPORTE + DEPOSIÇÃO

SOLO RESIDUAL 						        SEDIMENTO

O SEDIMENTO FORMADO PODE SER LEVADO A GRANDES PROFUNDIDADES POR SITUAÇÕES TAIS COMO A CHOQUE DE PLACAS, DE FORMA QUE FICA SUJEITO A AÇÃO DE ALTAS TEMPERATURAS E PRESSÃO. NESTE CASO, O SEDIMENTO PASSA A SOFRER O PROCESSO DE LITIFICAÇÃO, TORNANDO-SE UMA ROCHA SEDIMENTAR.

LITIFICAÇÃO

SEDIMENTO 					ROCHA SEDIMENTAR

CASO HAJA A CONTINUIDADE DO CHOQUE DE PLACAS (SUBSIDÊNCIA) A ROCHA SEDIMENTAR OU ÍGNEA PODERÁ ATINGIR PROFUNDIDADES DE 5 A 20 Km, ONDE AS TEMPERATURAS E PRESSÕES PROVOCAM MUDANÇAS MINERALÓGICAS QUE SÃO DENOMINADAS DE METAMORFISMO. AS ROCHAS RESULTANTES DA AÇÃO DESTES PROCESSOS SÃO DENOMINADAS DE ROCHAS METAMÓRFICAS.

METAMORFISMO

ROCHA SEDIMENTAR 			         ROCHA METAMÓRFICA

TENDO CONTINUIDADE O AUMENTO DE PROFUNDIDADE, A ROCHA ATINGIRÁ TEMPERATURAS E PRESSÕES TAIS QUE PODEM PROVOCAR A SUA FUSÃO TOTAL OU PARCIAL, FORMANDO NOVAMENTE O MAGMA.

FUSÃO

ROCHA METAMÓRFICA 			         		MAGMA

RESUMO: A FORMAÇÃO DAS ROCHAS SE DÁ POR REFRIAMENTO DO MAGMA, CONSOLIDAÇÃO DE DEPÓSITOS SEDIMENTARES E METAMORFISMO.

MINERALOGIA

### MINERAL É TODO CORPO HOMOGÊNEO, INORGÂNICO, COM COMPOSIÇÃO QUÍMICA APROXIMADAMENTE DEFINIDA E QUE PODE SER ENCONTRADO NA NATUREZA. APRESENTA UMA ESTRUTURA INTERNA CARACTERIZADA PELO ARRANJO REGULAR DOS ÁTOMOS E ÍONS, COM COMPOSIÇÃO QUÍMICA E PROPRIEDADES FÍSICAS FIXAS OU POUCO VARIÁVEIS.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES DOS MINERAIS:

- FORMA: REFERE-SE AO POLIEDRO DEFINIDO PELAS FACES NATURAIS DO CORPO MINERAL.

- CLIVAGEM: É A PROPRIEDADE QUE UMA SUBSTÂNCIA CRISTALINA TEM DE DIVIDIR-SE EGUNDO PLANOS PARALELOS. É UMA DIREÇÃO DE FRAQUEZA SEGUNDO A QUAL O MINERAL TENDE A QUEBRAR.

- FRATURA: É A SUPERFÍCIE OBTIDA PELA RUPTURA DE UM MINERAL EM UMA DIREÇÃO DIFERENTE DAQUELA DE CLIVAGEM.

- DUREZA: É A RESISTÊNCIA QUE O MINERAL OFERECE AO SER RISCADO.

| MINERAL | COMPOSIÇÃO | GRAU DE DUREZA |
| --- | --- | --- |
| TALCO | Mg3Si4O10(OH)2 | 1,0 |
| GIPSITA | CaSO4.2H2O | 2,0 |
| CALCITA | CaCO2 | 3,0 |
| FLUORITA | CaF2 | 4,0 |
| APATITA | Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)10 | 5,0 |
| ORTOCLÁSIO | KAlSi3O8 | 6,0 |
| QUARTZO | SiO2 | 7,0 |
| TOPÁZIO | AlSiO4(OH,F) | 8,0 |
| CORINDOM | Al2O8 | 9,0 |
| DIAMANTE | C | 10,0 |

Palito de fósforo – 1,0

Unha – 2,0 a 2,5

Vidro – 5,0 a 5,5

Ferro – 5,5

PRINCIPAIS MINERAIS:

- QUARTZO:	QUIMICAMENTE  SiO2

CLIVAGEM  não possui

DUREZA  é duro GD = 7

COR  geralmente incolor

BRILHO  vítreo

FORMAM OS GRÃOS DE AREIA

- FELDSPATO:	QUIMICAMENTE  KAlSi3O8

CLIVAGEM  duas direções

DUREZA  é duro GD = 6

COR  cores claras: rosa, branca

- MICA:		QUIMICAMENTE  BIOTITA – K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2

MUSCOVITA – KAl2(AlSi3O10)(OH)2

CLIVAGEM  um plano

DUREZA  mineral mole GD = 2,0 a 2,5

COR  BIOTITA – cor preta ou verde escuro

MUSCOVITA – cor clara a incolor

BRILHO  BIOTITA – brilho vítreo intenso

MUSCOVITA – vítreo a sedoso

ROCHAS ÍGNEAS

- SEQÜÊNCIA DE CRISTALIZAÇÃO DAS ROCHAS ÍGNEAS:

AS ROCHAS ÍGNEAS SÃO CARACTERIZADAS POR SE ORIGINAREM ATRAVÉS DO RESFRIAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO MAGMA, QUE É UMA SOLUÇÃO SILICATADA COMPLEXA, QUENTE, EM ESTADO TOTAL OU PARCIAL DE FUSÃO.

- ROCHAS DE COMPOSIÇÃO DIFERENTES FUNDEM EM TEMPERATURAS DIFERENTES;

- MINERAIS RESULTANTES DA SOLIFICAÇÃO DE UMA FUSÃO DEPENDEM DA:

  - COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA FUSÃO

  - PRESSÃO TOTAL

  - PRESSÃO PARCIAL DOS VOLÁTEIS

- MODO DE OCORRÊNCIA DAS ROCHAS ÍGNEAS:

INTRUSIVAS: O RESFRIAMENTO SE DÁ NO INTERIOR DA CROSTA

  - PLUTÔNICAS OU ABISSAIS – grandes profundidades – Ex: granito, sienito;

  - HIPOABISSAIS – médias profundidades – Ex: diabásio;

EXTRUSIVAS: FORMADAS NA SUPERFÍCIE TERRESTRE

  - DERRAMES VULVÂNICOS – extravasamento e resfriamento da lava – Ex: basalto, andesitos;

  - DEPÓSITOS PIROCLÁSTICOS – ocorrem explosões – Ex: brechas vulcânicas, tufos, cineritos.

- DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA DAS ROCHAS ÍGNEAS:

  - TEXTURA:

- HOLOHIALINA – somente matéria vítrea;

- HOLOCRISTALINA – somente matéria cristalina;

- HEMICRISTALINA – ambos.

  - TAMANHO COMPARATIVO DOS GRÃOS:

- EQUIGRANULAR – grãos com tamanhos semelhantes;

- INEQUIGRANULAR – grãos com tamanhos diferentes (3 a 4 vezes);

- PORFIRÍTICA – a rocha possui matriz holocristalina com cristais;

- PÓRFIRA – a rocha possui matriz holohialina e cristais.

  - ESTRUTURA:

- MACIÇA – minerais homogeneamente distribuídos;

- VESICULAR – presença de cavidades em formas esféricas ou irregulares, devido à presença de bolhas de vapor de água ou gases da lava em resfriamento;

- AMIGDALÓIDE – ocorrem quando as cavidades vesiculares estiverem preenchidas por minerais secundários;

- FLUIDAIS – correspondem à orientação de minerais, vesículas ou mesmo a formação de bandas, devido ao fluxo da lava em consolidação.

##### CLASSIFICAÇÃO MINERALÓGICA E TEXTURAL DAS ROCHAS ÍGNEAS

###### CRESCE O TEOR EM SÍLICA, K e Na

| AUMENTO DA PROFUNDIDADE OCORRÊNCIA | ###### TEXTURA | SUPER-SATURADAS (C/ QUARTZO) |  | SATURADAS (S/ QUARTZO) |  |  | ###### SUB-SATURADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREDOMINAM: Feldspatos K | EQUIVALEM-SE: Feldspatos K e Plagioclásios Na | PREDOMINAM: Feldspatos K | PREDOMINAM: Plagioclásios Na | PREDOMINAM: Plagioclásios Ca | SEM QUARTZO: (Deficiência em sílica) |
| VULCÂNICAS OU EXTRUSIVAS | Holohialina; Pórfira; Microcristalina; Equigranular fina. | RIOLITO | DACITO | TRAQUITO | ANDESITO | BASALTO | Nas rochas equivalentes às saturadas, acrescenta-se com prefixo o nome do mineral deficiente em sílica. Ex: Olivina – Basalto |
| PLUTÔNICAS HIPO-ABISSAIS | Pórfira; Equigranular fina à média. | RIOLITO PÓRFIRO GRANITO FINO | DACITO PÓRFIRO GRANODIORITO FINO | TRAQUITO PÓRFIRO SIENITO FINO | ANDESITO PÓRFIRO DIORITO FINO | DIABÁSIO |  |
| PLUTÔNICAS ABISSAIS | Equigranular média à grossa; Porfirítica. | GRANITO | GRANODIORITO | SIENITO | DIORITO | GABRO |  |

TENDÊNCIA PARA CORES ESCURAS

TENDÊNCIA PARA MAIOR DENSIDADE Ca, Fe, Mg