- APLICAÇÕES PRÁTICAS DAS ROCHAS ÍGNEAS

  - CONSTRUÇÃO CIVIL – EDIFICAÇÕES:

O GRANITO É A ROCHA MAIS EMPREGADA COMO PEDRA DE CONSTRUÇÃO: GRANDES BLOCOS PARA PEDESTAL DE MONUMENTOS, PEDRAS PARA MUROS E MEIO-FIOS, PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO, BRITA PARA CONCRETO, PLACA POLIDAS PARA REVESTIMENTO DE PAREDES, PIAS, LAVABOS, ETC.

O BASALTO TAMBÉM SE PRESTA PARA AS MESMAS UTILIDADES.

  - ATERROS:

OS SOLOS ORIGINADOS DE ROCHAS GRANÍTICAS, POR MISTURAREM GRÃOS DE QUARTZO COM LAMELAS DE ARGILA, APRESENTAM-SE COMO EXCELENTES MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE ATERROS COMPACTADOS, POIS ALIAM ATRITO E COESÃO.

SOLOS PROVENIENTES DE BASALTO POSSUEM GRÃOS PURAMENTE ARGILOSOS, RESISITINDO SOMENTE À COESÃO.

H

SOLO DE GRANITO

SOLO DE BASALTO

  - ESTRADAS:

AS ROCHAS GRANÍTICAS TÊM A GRANDE VANTAGEM DE FORNECER GRAGMENTOS DE BRITA DE FORMA CUBÓIDE, IDEAIS PARA O EMPREGO EM BASES DE ESTRADAS, FACE À ELEVADA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E AO DESGASTE QUE A ELAS CONFERE.

SOLO NATURAL OU SUB-LEITO

PAVIMENTO

P

Ep

REVESTIMENTO (asfalto, concreto)

BASE

(Brita Graduada)

SUB-BASE

(Rachão ou Macadame Seco)

O PAVIMENTO É UMA ESTRUTURA CONSTRUÍDA APÓS A TERRAPLENAGEM E DESTINADA, ECONÔMICA E SIMULTANEAMENTE, EM SEU CONJUNTO A:

- RESISTIR E DISTRIBUIR AO SUBLEITO OS ESFORÇOS VERTICAIS E HORIZONTAIS PRODUZIDOS PELO TRÁFEGO;

- MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ROLAMENTO E SEGURANÇA;

RODOVIAS

FERROVIAS

AEROPORTOS

  - TÚNEIS:

PARA OS TÚNEIS ESCAVADOS EM ROCHAS SÃO NORMALMENTE ESTABELECIDADES AS SEGUIINTES OPERAÇÕES:

- PERFURAÇAÕ DE FRENTE DE ESCAVAÇÃO COM MARTELETES;

- CARREGAMENTO DOS FUROS COM EXPLOSIVOS;

- DETONAÇÃO DOS EXPPLOSIVOS;

- VENTILAÇÃO E REMOÇÃO DOS DETRITOS E DA POEIRA;

- REMOÇÃO DA ÁGUA DE INFILTRAÇÃO, SE NECESSÁRIO;

- COLOCAÇÃO DO ESCORAMENTO PARA O TETO E PAREDES LATERIAS, SE NECESSÁRIO;

PREZADOS ALUNOS(AS) E FUTUROS ENGENHEIROS(AS)… FALOR LEMBRAR DOS

ENSAIOS DE INVESTIGAÇÃO!

COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO, SE NECESSÁRIO.

SONDAGENS À PERCUSSÃO, SONDAGENS ROTATIVAS, POÇOS DE OBSERVAÇÃO, ENSAIOS GEOFÍSICOS, MAPEAMENTO GEOLÓGICO, INSPEÇÕES DE CAMPO.

NA CONSTRUÇÃO DE TÚNEIS, O COMPORTAMENTO DO MACIÇO DE ROCHA SERÁ, EVIDENTEMENTE, GOVERNADO PELO TIPO E INTENSIDADE DE DIACLASAMENTO QUE APRESENTAR.

DIACLASAMENTO COLUNAR

DIACLASAMENTO TABULAR

UM TÚNEL COM O EIXO NORMAL AO FRATURAMENTO PREDOMINANTE, NA ZONA DE ROCHAS COM DIACLASAMENTO COLUNAR HAVERÁ MENORES DESMORONAMENTOS E, CONSEUQNTEMENTE, NECESSIDADE DE ESCORAMENTOS MENOS ROBUSTOS NO TETO DO TÚNEL.

TÚNEIS EM ROCHAS COM DISCLAMENTO TABULAR, EM GERAL, APRESENTAM MENORES POSSIBILIDADES DE INFILTRAÇÕES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS.

GRANITO

DIQUE DE DIABÁSIO

  - BARRAGENS:

BARRAGENS EM BASALTOS – PROBLEMAS DE PERMEABILIDADE, DEVIDO AO INTENSO FRATURAMENTO DA ROCHA.

- INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO;

- CORTINA DE JET GROUTING;

- BERMAS NA REGIÃO DE MONTANTE.

Linha de Injeção

Barragem

Rio

  - FUNDAÇÕES:

TANTO ROCHAS GRANÍTICAS COMO AS BASÁLTICAS SÃO EXCELENTES MATERIAIS PARA SERVIREM DE FUNDAÇÃO DE PRÉDIOS E DEMAIS OBRAS DE ENGENHARIA.

O PROBLEMA ESTÁ ASSOCIADO AOS SOLOS RESIDUAIS DESSAS ROCHAS – PRESENÇA DE MATACOS.

SOLO

MATACO

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ROCHA

ERRADO						 CERTO