DETERMINAÇÃO DOS ESFORÇOS EM ESTACAS CRAVADAS VERTICALMENTE, CONSTITUINTES DE UM ESTAQUEAMENTO DE BLOCO SUJEITO A MOMENTOS E FORÇAS HORIZONTAIS E VERTICAIS.

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente estudo visa apresentar a formulação necessária para obtenção dos esforços em estacas cravadas verticalmente, cujo estaqueamento a que pertencem esteja submetido a forças horizontais e verticais e a momentos.

2 – HIPÓTESES ADOTADAS

2.a – O Bloco de Coroamento é sobejamente rígido de forma a desprezar-se suas deformações face as das estacas;

2.b – O material das estacas atende à lei de Hooke;

2.c – Os afundamentos das estacas são iguais;

2.d – As deflexões das estacas são iguais.

3 – ESFORÇOS ATUANTES NO SISTEMA

O sistema está submetido aos esforços FX,FY,FZ,MX,MY, todos reduzidos ao sistema de eixos X,Y e Z (arbitrário) e com a origem em O. ( Ver fig. I ).

Reduzindo os esforços ao sistema de eixos x, y e z, que passa pelo baricentro (G) da estacaria, teremos, para os esforços respectivos,Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz, os seguintes  módulos :

Fx = FX   ( a )

Fy = FY  ( b )

Fz = FZ   ( c )

Mx = MX – FY.d + FZ.Yg  ( d  )

My = MY + FX.d - FZ.Xg   ( e )

Mz =Mz,Fx+Mz,Fy  = -FX.Yg+FY.Xg   ( f )

Para que o sistema esteja em equilíbrio devemos ter, sendo n o número de estacas ( Ver FIGs I e II ):

Fxi=0⇒Fx+i=1nHi=0Fyi=0⇒Fy+i=1nVi=0Fzi=0⇒Fz+i=1nNi=0Mxi=0⇒Mx+i=1nNi.yi=0Myi=0⇒My+i=1nNi.xi=0Mzi=0⇒Mz+i=1nHi.yi+i=1nVi.xi=0

Ocorre que :

Hi=Hi,Fx+Hi,MzVi=Vi,Fy+Vi,MzNi=Ni,Fz+Ni,Mx+Ni,My

Como os momentos geram forças reativas em forma de conjugados, o sistema de equilíbrio acima se simplifica em:

Fxi=0⇒Fx+i=1nHi,Fx=0               ( 1 )

Fyi=0⇒Fy+i=1nVi,Fy=0                ( 2 )

Fzi=0⇒Fz+i=1nNi,Fz=0              ( 3 )

Mxi=0⇒Mx+i=1n[(Ni,Mx).yi]=0     ( 4 )

Myi=0⇒My+i=1n[(Ni,My).xi]=0      ( 5 )

Mzi=0⇒Mz+i=1n[(Hi,Mz).yi]+i=1n[(Vi,Mz).xi]=0 (6)

NOTA: O segundo índice, indica o esforço que deu origem ao esforço referido.

4 – DETERMINAÇÃO DO BARICENTRO (G) DO ESTAQUEAMENTO

a) Forças Normais (Ni):

Da figura I, tiramos:

Fz.Xg+i=1n[(Ni,Fz).Xi]=0∴Xg=−i=1n[(Ni,Fz).Xi]Fz

Tendo em vista   ( c ) e  ( 3 ), teremos :

Xg=i=1n[(Ni,Fz).Xi]i=1nNi,Fz             ( A )

Analogamente :

Yg=i=1n[(Ni,Fz).Yi]i=1nNi,Fz               ( B )

Como o material da estaca obedece a lei de Hooke, teremos:

Ni,Fz=−Ki.δi, onde Ki=Ei.AiLi, sendo :

i – Alongamento ou encurtamento da estaca;

Ai – Seção reta da estaca;

Li – Comprimento de cálculo da estaca;

Ki – Coeficiente de Rigidez.

Em virtude de 2.c, teremos:

i =  = constante

Ni,Fz = - Ki.

Portanto, as expressões ( A ) e ( B ), tornam-se:

Xg=i=1n(Ki.Xi)i=1nKi       ( C )

Yg=i=1n(Ki.Yi)i=1nKi         ( D )

b) Forças Horizontais ( Hi ,Vi ):

De forma análoga, teremos:

Xm=i=1n(Vi⋅Xi)i=1nVi ;	Ym=i=1n(Hi⋅Yi)i=1nHi

Sabemos que (Fig. II-a):

−Hi=β⋅Ei⋅Ji,yLi3⋅δxi;−Vi=β⋅Ei⋅Ji,xLi3⋅δyi

Onde:

xi (yi) - Deslocamento do bloco na direção x (y);

Ei - Módulo de Elasticidade do material da estaca i;

 - Coeficiente adimensional que depende da vinculação da haste (estaca) com o bloco;

Li - Comprimento livre da haste (estaca);

Ji,x (Ji,y) - Momento de Inércia da seção reta da estaca na direção x (y);

Assim, as coordenadas Xm e Ym podem ser escritas da forma:

Xm=i=1n(Ci,x⋅Xi)i=1n(Ci,x) 	(C-1)

Ym=i=1n(Ci,x⋅Yi)i=1n(Ci,y)	(D-1)

Onde: Ci,x=Ei⋅Ji,yLi3 e Ci,y=Ei⋅Ji,xLi3

5 – DETERMINAÇÃO DOS ESFORÇOS NAS ESTACAS

5.1 – Reação Axial devida à Carga Vertical Fz

De    ( 3 ) e ( c ) , teremos:

Fz=FZ=−i=1nNi,Fz=−i=1n(−Ki.δi)=δi=1nKi, uma vez que  i =  = constante

Assim, δ=Fzi=1nKi=FZi=1nKi

Como Ni,Fz = - Ki.i = -Ki., teremos :

Ni,Fz=−Kii=1nKi.Fz    ( E )

5.2 – Reação Axial devida aos Momentos Mx e My

De   ( 5 )  , teremos:

My=−i=1n(Ni,My).xi=−i=1n[Ni,My.(Xi−Xg)]

Ainda observando-se a figura III – a, teremos :

Ni,My=−Ki.δi=−Ki(Xi−Xg).ϕi, sendo i= constante

My=ϕii=1n[Ki(Xi−Xg)2]∴ϕi=Myi=1n[Ki(Xi−Xg)2]

Assim, Ni,My=−My.Ki(Xi−Xg)i=1n[Ki(Xi−Xg)2]

# De   ( 4 )  , teremos ;

Mx=−i=1n(Ni,Mx).yi=−i=1n[Ni,Mx.(Yi−Yg)]

Ainda, observando-se a figura III – b , teremos:

Ni,Mx=−Ki.δi=−Ki(Yi−Yg).(−ϕi)=Ki(Yi−Yg).ϕi, sendo i = constante

Assim,

Mx=−ϕii=1n[Ki(Yi−Yg)2]∴ϕi=−Mxi=1n[Ki(Yi−Yg)]2

Logo,

Ni,Mx=Mx.Ki(Yi−Yg)i=1n[Ki(Yi−Yg)2]

5.3 – Reação Axial Total (Ni)

Ni=Ni,Fz+Ni,Mx+Ni,My, ou seja :

Ni=−FzKii=1nKi+Mx.Ki(Yi−Yg)i=1n[Ki(Yi−Yg)2]−My.Ki(Xi−Xg)i=1n[Ki(Xi−Xg)2]

Para o caso particular em que o estaqueamento sofra o carregamento sobre eixos  de simetria e as estacas preservem o mesmo material e dimensões, teremos:

K1 = K2 = . . . . = Kn = constante

Xg = 0

Yg = 0

E a expressão de Ni, acima , passa a ser :

Ni=−Fzn+Mx.Yii=1nYi2−My.Xii=1nXi2=−Fzn−Mx.Yii=1nYi2+My.Xii=1nXi2

5.4 – Reações Tangenciais(Horizontais e Verticais) devidas a Fx e Fy

Reduzindo ao baricentro M(Xm,Ym), as Forças Externas Fx e Fy, relativas aos eixos x e y, teremos a seguinte disposição:

- Reações Devidas a Fx

Sob a ação da força Fx o bloco rígido sofre uma translação x, Fx, na direção x´, gerando uma reação Hi,Fx na estaca i, também nessa direção, dada por:

−Hi,Fx=β⋅Ci,x⋅δx,Fx ∴ −Hi,FxCi,x=β⋅δx,Fx=constante

Que nos permite escrever:

−i=1n(Hi,Fx)i=1n(Ci,x)=−Hi,FxCi,x, que tendo em vista (1):

Hi,Fx=−Fx.Ci,xi=1n(Ci,x)

- Reações Devidas a Fy:

Analogamente,

Vi,Fy=−Fy.Ci,yi=1n(Ci,y)

5.5 – Reações Tangenciais ( Horizontais e Verticais ) devidas a MZ',Fx e MZ',Fy

a)   Reações devidas a MZ',Fx :

Sob a ação de MZ',Fx o bloco do estaqueamento, gira em torno do eixo z', perpendicular ao plano x'y', de um ângulo , provocando o aparecimento de forças reativas Hi,Mz',Fx no plano dos topos das estacas.

Para que o sistema esteja em equilíbrio, deveremos ter(Fig.V):

Mz',Fx+i=1n(Hi,Mz',Fx.y'i)=0 ( F )

Considerando a estaca i:

−Hi,Mz',Fx=β⋅Ci,x⋅(δx,Mz',Fx)=β⋅Ci,x⋅y'i⋅tgϕ, ou, ainda, em vista de 2.d :

−Hi,Mz',FxCi,x⋅y'i=−Hi,Mz',Fx⋅y'iCi,x⋅(y'i)2=β⋅tgϕ=constante

Que permite escrever:

i=1n(Hi,Mz',Fx)⋅y'ii=1nCi,x⋅(y'i)2=Hi,Mz',FxCi,x⋅y'i

Tendo em vista ( F ), teremos:

Hi,Mz',Fx=−Mz',Fx⋅y'i⋅Ci,xi=1nCi,x⋅(y'i)2

Ocorre que:

y'i=Yi−Ym	e

Mz',Fx=Mz,Fx−Fx(Ym−Yg)=−Fx⋅Yg−Fx(Ym−Yg)Mz',Fx=−Fx⋅Ym

Finalmente:

Hi,Mz',Fx=Fx⋅Ym⋅Ci,x(Yi−Ym)i=1nCi,x⋅(Yi−Ym)2

- Reações devidas a MZ',Fy :

Analogamente,

Vi,Mz',Fy=−Mz',Fy⋅x'i⋅Ci,yi=1nCi,y⋅(x'i)2

Ocorre que:

x'i=Xi−Xm,	e

Mz',Fy=Mz,Fy+Fy(Xm−Xg)=Fy⋅Xg+Fy(Xm−Xg)Mz',Fy=Fy⋅Xm

Finalmente:

Vi,Mz',Fy=−Fy⋅Xm⋅Ci,y(Xi−Xm)i=1nCi,y⋅(Xi−Xm)2

6 – RESUMO DOS ESFORÇOS NAS ESTACAS

Todos os esforços até aqui  analisados, foram obtidos considerando-se o sistema BLOCO.

Tendo em vista a TERCEIRA LEI DE NEWTON, e, considerando-se o sistema ESTAQUEAMENTO, teremos, para os esforços genéricos nas estacas os mesmos aqui deduzidos com o sinal trocado.

Observando a figura II, teremos:

6.1 – Esforço Axial

Ni=FzKii=1nKi−Mx.Ki(Yi−Yg)i=1n[Ki(Yi−Yg)2]+My.Ki(Xi−Xg)i=1n[Ki(Xi−Xg)2]

Sendo,

- Xg e Yg dados por (C) e (D), respectivamente;

- Ki=EiAiLi ;

- Fz = Fz;

- Mx = Mx – Fy.d + Fz.Yg;

- My = My + Fx.d - Fz.Xg .

6.2 – Esforço Tangencial Horizontal

Hi=−(Hi,Fx+Hi,Mz',Fx)

Hi=Fx.Ci,xi=1nCi,x−Fx⋅Ym⋅Ci,x(Yi−Ym)i=1nCi,x⋅(Yi−Ym)2

Sendo,

- Ym dado por (D-1);

- Ci,x=EiJi,yLi3;

- Fx = Fx ;

6.3 – Esforço Tangencial Vertical

Vi=−Vi,Fy+Vi,Mz',Fy

Vi=Fy.Ci,yi=1n(Ci,y)+Fy⋅Xm⋅Ci,y(Xi−Xm)i=1nCi,y⋅(Xi−Xm)2

Sendo,

- Xm dado por (C-1);

- Ci,y=EiJi,xLi3;

- Fy = Fy

6.4 - Momentos de Engastamento Estaca-Bloco

Admitindo o engastamento perfeito da estaca no bloco do estaqueamento, teremos:

Mi,xe=Vi.Li2 e Mi,ye=Hi.Li2

6.5 – Regra de Sinais

a ) Para as Forças Externas e nas Estacas, considerar a orientação dos eixos do presente estudo;

b ) Para os momentos externos, considerar estes eixos e utilizar a regra universal do “Saca – Rolhas”.

7 – EXEMPLO NUMÉRICO

Extraído da REVISTA ESTRUTURA N.º 94, pag. 55, do artigo Determinação das Reações em Blocos de Estacas Fincadas Verticalmente, dos autores Juan Pedro Zagni e Donato Cabral Garofano.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Esforços Externos

| Fx = 5.000 kgf | Fy = - 20.000 kgf | Fz = 100.000 kgf |
| --- | --- | --- |
| Mx = 50.000 kgm | My = 30.000 kgm | D = 1m |

### Dados Geométricos

| Estaca | Xi ( m ) | Yi ( m ) | Li (m ) | Ai (m2 ) | Ei ( kgf/m2 ) | Jxi ( m 4 ) | Jyi ( m 4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 | 1,732 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | -1 | -1,732 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | -1,732 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1,732 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | -2,858 | 1,65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | -2,858 | -1,65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | -3,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 2,858 | -1,65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 2,858 | 1,65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 3,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

As figuras acima exibem a tela do programa ESTAQV, de nossa autoria, executando o exemplo numérico proposto.

João Pessoa, Abril de 1998