FORMULÁRIO PARA CÁLCULO DE TUBULÕES CURTOS

Carlos Vamberto de Araújo Martins 1

O presente trabalho tem a finalidade precípua de apresentar aos engenheiros, um elenco de fórmulas que conduzam  à determinação dos Deslocamentos ( Vertical, Horizontal e Angular  ) e Esforços ( Momentos Fletores, Esforços Cortantes e Tensões ), de tubulões curtos sujeitos a esforços externos Horizontal, Normal e Momento, atuando no topo do segmento enterrado.

Não é nossa intenção apresentar a dedução das referidas fórmulas, e sim, a de prover o profissional, de ferramentas conclusivas que conduzam a valores finais e de análise.

As fórmulas são compatíveis para qualquer Sistema de Unidades , desde que seja coerente, contudo, optamos pelo outrora consagrado Sistema Técnico ( MKfS ), em detrimento do SI ( atualmente difundido ) com o intuito, apenas, de preservar a integridade das tabelas de parâmetros físicos, reproduzidas do Artigo Cálculo de Tubulões Curtos  de Júlio Timerman,  publicado na Revista Estrutura, n.º 90, de Março de 1980.

Acreditamos que este formulário é um excelente instrumento de contribuição, para elaboração de programas pessoais, notadamente, para aqueles profissionais que utilizam ambientes de programação de linguagem estruturada, tais como, Basic, Pascal, C, etc.

1 – VERIFICAÇÃO DA RIGIDEZ DO TUBULÃO

Sejam :

Z=LT    ,   T=5E.Iηh   e     I=π.Df464

onde :

L – comprimento enterrado do tubulão;

E – módulo da elasticidade do material do tubulão;

I – momento da inércia segundo um eixo diametral da seção do fuste;

ηh- coeficiente característico do solo ( tabelado ).

Se Z≤4, o tubulão é curto e a teoria se aplica.

2 – DESLOCAMENTOS EXPERIMENTADOS PELO TUBULÃO

---------------------------------------------------------

### 1 Engenheiro da Companhia Docas da Paraíba

3 – FORMULÁRIO

a ) Deslocamento Angular (  )

ϕ=3M+2HL3π64.Kn.Db4+112.Kh.Df.L3

b ) Deslocamento Horizontal ( x )

δx=23ϕ.L+2.HKh.L.Df

c ) Deslocamento Vertical ( y )

δy=4(N+Wv+Ws)π.Kn.Db2, onde :

Wv – Peso próprio do tubulão ;

Ws – Peso próprio Solo sobre base do tubulão.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wv=π.Pv4Db2(d+s2)+Df2(L−d−23.s)+s3Db.Df

Ws=π4Db2.L−Db2(d+s2)+Df2(L−d−23.s)+s3Db.Df.Pn.ys+Ps(L−ys)L

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d )Tensões nos Extremos da Base do Tubulão

σa,b=4(N+Wv+Ws)π.Db2±Kn.Db.ϕ2

e ) Tensão na Superfície Lateral do Tubulão

I ) Equação :

σh(y)=KhL(ϕ.y2−δx.y)

II ) Tensão Máxima na Superfície Lateral do Tubulão :

ymáx=δx2ϕ→σhmáx=−Kh.δx24.ϕ.L

III ) Pontos de Tensão Nula na Superfície Lateral do Tubulão :

y0=0      e       y0=δxϕ

f ) Equação do Momento Fletor no Fuste do Tubulão

M(y)=M+H.y+Kh.Df6Lϕ2.y4−δx.y3

g ) Equação do Esforço Cortante no Fuste do Tubulão

V(y)=H+Kh.Df6L2ϕ.y3−3δx.y2

h ) Pressão Resistente do Solo

I ) Equação da Pressão Resistente :

P=γ(Kp−Ka).y, sendo:

 - peso específico do terreno ( Pn ou Ps )

Kp – coeficiente de empuxo passivo;

Ka – coeficiente de empuxo ativo.

II ) Esforço Resistente Total :

Pres=Kp−Ka2ys2(Pn−Ps)+0,75.y02.Ps

i ) Esforço Atuante

Pat=y02.KhLϕ.y03−δx2

j ) Coeficiente de Segurança (Indicador da Estabilidade)

CS =PresPat≥1. Observe , também, se a  1,3 adm, sendo adm a tensão admissível do solo no nível da base do tubulão.

# k ) Valores Típicos

# Tabela I – Valores Típicos de h ( tf/m3 )

| TIPO DE SOLO | SECO | SUBMERSO |
| --- | --- | --- |
| # AREIA ( Sob carga repetida ) - Fofa - Média - Compacta - Muito Fofa | 260 770 2080 ----- | 147 525 1245 41 |
| # SILTE ( orgânico ) - Muito Mole | ----- | 10 |
| ARGILA - Muito Mole Carga estática Carga repetida - Mole - Média | ----- ----- 100 250 | 55 28 ----- ----- |

Tabela II – Valores Típicos de Kn ( tf / m3 )

| NATUREZA DO SOLO | Kn (tf / m3 ) | n( tf / m3 ) | # Ângulo de atrito |
| --- | --- | --- | --- |
| # AREIA Areia de granulação fina úmida. Areia de granulação fina seca. Areia com cascalho grosso Solo arenoso bastante compacto grosso. | 1.000 a 2.000 6.000 a 9.000 11.000 a 13.000 13.000 a 16.000 | 1,7 1,7 1,7 1,7 | 30º 30º 35º 37º |
| # ARGILA Argila mole Argila média Argila rija Aterro fofo de terra Turfa, pântano | 2.000 a 4.000 5.000 a 8000 10.000 1.000 a 2.000 500 a 1.000 | 1,7 1,7 1,7 1,7 0,7 | 22º 25º 25º 15º ----- |

Tabela III–Valores Médios do Coeficiente de Poisson (Kh=.Kn )

| NATUREZA DO SOLO | COEFICIENTE DE POISSON |
| --- | --- |
| - Arenoso - Argiloso | 0,29 0,40 |

Tabela IV – Solos ( Peso Específico – tf/m3 e ângulo de atrito interno )

| SOLOS NÃO COESIVOS | Úmido | Saturado | Ângulo de atrito |
| --- | --- | --- | --- |
| Areia fofa Areia compacta Areia muito compacta Pedregulho limpo Pedregulho e areia não uniforme Pedra sem areia | 1,7 1,8 1,9 1,7 1,9 1,7 | 1,9 2,0 2,1 2,0 2,1 ----- | 30º 32,5º 35º 35º 35º 35º |
| SOLOS COESIVOS | Acima do lençol | Submerso | Ângulo de atrito |
| Argila dura Argila rija Argila mole Argila arenosa rija ou dura Argila arenosa mole Silte rijo ou duro Silte mole Argila e Silte orgânico Solo turfoso | 2,1 2,0 1,8 2,2 2,0 2,0 1,9 1,7 1,1 | 1,1 1,1 0,8 1,2 1,1 1,0 0,9 0,7 0,1 | 15º 15º 15º 22,5º 22,5º 22,5º 22,5º 10º 15º |

TabelaV–Coeficientes de Empuxo Ativo e Passivo do Solo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 | 0,704 0,659 0,625 | 0,589 0,554 0,525 0,500 | 0,490 0,463 0,440 0,419 0,401 | 0,406 0,388 0,367 0,351 0,335 0,322 | 0,333 0,318 0,304 0,291 0,279 0,268 0,257 | 0,271 0,259 0,249 0,240 0,230 0,221 0,213 0,205 | 0,217 0,209 0,201 0,194 0,187 0,180 0,174 0,168 0,161 | 0,172 0,165 0,161 0,155 0,150 0,145 0,140 0,135 0,130 0,125 |
| 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 | 1,420 1,549 1,626 | 1,698 1,885 2,056 2,129 | 2,040 2,309 2,555 2,782 2,852 | 2,464 2,850 3,212 3,570 3,862 3,932 | 3,000 3,553 4,096 4,632 5,176 5,569 5,632 | 3,690 4,488 5,309 6,143 7,004 7,866 8,470 8,484 | 4,599 5,765 7,030 8,365 9,770 11,262 12,748 13,853 13,673 | 5,831 7,574 9,573 11,792 14,210 16,848 19,720 22,617 25,014 24,200 |

l ) Exemplo Numérico ( Extraído da Revista Estrutura n.º 90 – Março / 1980, do artigo Cálculo de Tubulões Curtos de Julio Timerman )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – PROGRAMAS COMPUTACIONAIS

As figuras anteriores, exibem as telas do programa TubCurto, de nossa autoria, executando o exemplo numérico proposto.

## João Pessoa, Dezembro de 1997