- após aplicar o Solprof em todas as viewports todas as vistas tiveram sua linhas visíveis e invisíveis

separadas em Layers diferentes;

- os layer poderão aparecer com terminações diferentes das aqui apresentadas em sua aplicação;

- desligar o layer “inicial” em todas as viewports; este layer contém modelo tridimensional que será substituído pelas linhas visíveis e invisíveis criadas pelo comando Solprof;

- esta é a imagem final com o layer “inicial” desligado

- deve-se agora associar aos layers iniciados com Ph a cor vermelha e a linha Hidden;

- aos layers iniciados com Pv associar a cor azul

- ajustar ltscale para 10

- Command: ltscale

- New scale factor <1.0000>: 10

- Regenerating paperspace.

- Regenerating drawing.

- selecionar View > Paper Space >

- para tirar o contorno das viewports desligar o layer “janelas”

- ...próxima página...

- esta é a visão após desligar o layer “janelas”  antes, porém, tornando corrente o layer “A4”;

- carregar a linha “ISO dash-dot” para colocar as linhas de centro e os eixos de simetria.

- desenhar as linhas de centro e eixos de simetria com o comando Line

- ajustar estas linhas pelo ltscale até que fiquem proporcionais;

(tente ltscale = 0.1  para  a linha  ISO-dash-dot);

- em Paper Space pode-se adicionar textos para completar o desenho;

- crie seus próprios modelos e extraia as vistas ortográficas;

- seguem algumas propostas...

- BOM TRABALHO!