EXERCÍCIOS

- abrir um novo arquivo chamado  3D2;

- Command: '_layer (criar e tornar ativo um nível de nome INICIAL)

- acertar os limites para:    Command: '_limits

- Reset Model space limits:

- ON/OFF/<Lower left corner> <0.0000,0.0000>:  <enter>

- Upper right corner <12.0000,9.0000>: 210,297  <enter>

- ajustar a unidade para uma casa decimal     Command: '_ddunits

- Initializing...  DDUNITS loaded.

- ajustar a tela com:       Command: z ZOOM

- All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale(X/XP)/Window/<Realtime>: a

- Regenerating drawing.

- ligar o Grid:  Command:  <Grid on> (tecla F7)

- ver a tela na posição Isométrica:

- >View > 3D Viewpoint > SW Isometric

- se o símbolo do UCS não estiver na origem do Grid selecione:

- > View > Display > US Icon > Origin –  o UCS aparecerá na origem do Grid.

- construir um objeto usando os sólidos básicos do menu Solids e Polylines.

- Command: _box

- Center/<Corner of box> <0,0,0>: <enter> (com isto assumiu-se a origem como vértice do sólido)

- Cube/Length/<other corner>: l <enter> ( podemos construir o paralelepípedo pelos valores dos lados)

- Length: 70 <enter> (70 unidades em x)

- Width: 50  <enter>  (50 unidades em y)

- Height: 25 <enter>  (25 unidades em z)

- usar o Zoom para ajustar a posição da tela como mostra a figura

-      levar o UCS para o vértice superior do sólido (vide figura)

- Command: _ucs         Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/<World>: o

- Origin point <0,0,0>: _endp of   (usar o Osnap Endpoint)

- construir uma rampa (wedge)                       Command: _wedge

- Center/<Corner of wedge> <0,0,0>: <enter> (assume-se o 0,0,0 com vértice do sólido)

- Cube/Length/<other corner>: l <enter> (agora determina-se as medidas  dos lados)

- Length: -40 <enter> (o sinal negativo fará o lado em x ficar sobre o lado do paralelepípedo)

- Width: -10 <enter>  (o sinal negativo situará a base do sólido sobre a face do paralelepípedo)

- Height: 20 <enter>   (a altura do “wedge” , marcada no lado sobre o eixo z)

- para fazer a rampa simétrica usar Copy ou Mirror 3D; usaremos Copy;

- Command: _copy

- Select objects: 1 found (clicar em qualquer das arestas do  “wedge” )

- Select objects: <enter>

- <Base point or displacement>/Multiple: _endp (selecionar Endpoint da aresta maior da base)

- Second point of displacement: _endp of (selecionar Endpoint da aresta da face superior do paralelepípedo)

- mudar o UCS para o ponto médio da aresta menor da face superior;      ....página seguinte

- Command: _ucs

- Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/<World>: o

- Origin point <0,0,0>: _mid of (clicar, com o Osnap Midpoint ativado, a aresta desejada)

- Command: _cylinder (selecionar no Toolbar Solids a opção Cylinder)

- Elliptical/<center point> <0,0,0>: <enter> (adota a origem do UCS como centro da base)

- Diameter/<Radius>:  15  <enter>

- Center of other end/<Height>: -30 (para garantir a extensão da altura)

- Command: _subtract Select solids and regions to subtract from...

- Select objects: 1 found (clique o paralelepípedo de base)

- Select objects: 1 found (clique uma das rampas)

- Select objects: 1 found (clique a outra)

- Select objects: <enter> (isto faz com que estes três sólidos clicados sejam somados)

- Select solids and regions to subtract...

- Select objects: 1 found ( clique qualquer ponto do cilíndro)

- Select objects: <enter> (foi criado um único sólido)

- Command: _ucs (voltar o UCS ao WCS)

- Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/<World>: <enter>