- as viewports estão com a escala acertada mas não estão com as vistas alinhadas

- o passo seguinte é fazer o alinhamento horizontal e vertical das vistas:

- ative as viewports do lado esquerdo e com o comando Pan ajuste as vistas na viewport

-      ativar, por exemplo, a viewport da Elevação

- entre pelo teclado :         Command: mvsetup  <enter>

- Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo: a  <enter>

- Angled/Horizontal/Vertical alignment/Rotate view/Undo: v <enter>

- Basepoint:  clique um canto da Elevação

- ative a viewport da Planta

- Other point:  clique no ponto que será alinhado com o anterior

- observar que os pontos estão em viewports diferentes

-      ver o resultado do alinhamento vertical, entre Planta e Elevação;

- repetir para alinhar Elevação e Vista Lateral Esquerda:

- Command: mvsetup

- Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo: a <enter>

- Angled/Horizontal/Vertical alignment/Rotate view/Undo: h  <enter>

- Basepoint: clicar num canto da Elevação (com a viewport ativada)

- Other point: clicar no canto que deve ser alinhado da Vista Lateral (viewport ativada)

- ...página seguinte...

- as vistas estão alinhadas;

- o AutoCad, através do comando “solprof”, selecionado clicando-se o último ícone do Toolbar da esquerda da tela (Setup Profile), separa em níveis (layers) diferentes  as linhas visíveis e as invisíveis;

- os “layers” são criados automaticamente; os de linhas visíveis tem a designação sempre iniciada por Pv e os de linhas invisíveis iniciam com Ph; se houver interesse estes “layers” podem ser renomeados;

- ativar a viewport da Elevação;

- ...próxima página...

-      selecionar Setup Profile

- Command: _solprof

- Select objects: (clicar na Elevação) 1 found

- Select objects: <enter>

- Display hidden profile lines on separate layer? <Y>: <enter>

- Project profile lines onto a plane? <Y>: <enter>

- Delete tangential edges? <Y>: <enter>

- One solid selected

- clicar no ícone dos “layers”;

- notar que foram criados dois “layers” Ph-1fd e Pv-1fd, pelo próprio programa;

- o “layer” Ph-1fd contém as linhas invisíveis da Elevação, portanto deverá ter como Linetype associada a linha tracejada; deverá ser carregada a linha Hidden do arquvo Acad.lin e associada ao Ph-1fd;

- o “layer” Pv-1fd contém as linhas visíveis da Elevação

- repetir a operação para todas as demais viewports