- UCS ícone

- Command: _ucs

- Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/<World>: x <enter>

- Rotation angle about X axis <0>: 90 <enter>

- o UCS agora está situado na face lateral esquerda do sólido.

- como esta vista será usada com freqüência deve ser salva com o nome vista1:

- acionar View no menu suspenso e selecionar Named Views

- abre-se uma quadro de diálogo chamado View Control: selecione New

- no novo quadro que se abre na janela New Name escrever Vista1 e clicar em Save View

- volta o quadro inicial View Control: fechar com OK

- esta vista poderá ser recuperada sempre que necessário pelo próprio comando Named View.

- para obter esta tela proceder da forma que segue:                no menu suspenso View>3DViewpoint>Left

- se a figura ficar muito grande, o ícone do UCS se desloca para o canto da tela:

- corrigir a figura com Zoom : .7x por exemplo

- selecionar o comando Polyline e desenhar a poligonal fechada com os seguintes vértices:

- -25,0 > -20,20 > 20,20 > 25,0 > 25,-5 > -25,-5 > C (closed)

- selecione View>Named Views >vista1>Restore

- a vista anterior retorna à tela.

- selecionar Extrude como no caso do retângulo inicial: Toolbar lateral da tela

- Command: _extrude

- Select objects: (clicar a poligonal criada) 1 found

- Select objects: <enter>

- Path/<Height of Extrusion>: -105 <enter> (negativo pois o sentido positivo de z é para fora do sólido)

- Extrusion taper angle <0>: <enter>

- selecionar no Toolbar Modify II o comando Subtract

- Command: _subtract Select solids and regions to subtract from...

- Select objects: (clique em qualquer uma das arestas do sólido inicial) 1 found

- Select objects: <enter>

- Select solids and regions to subtract...

- Select objects: (clique em qualquer uma das arestas do último sólido criado) 1 found

- Select objects: <enter>

- o sólido tem agora um canal inferior que o atravessa de lado a lado.

- levar o UCS para o ponto médio da aresta superior da face frontal retangular do sólido

- UCS>Origin...: y >Rotation angle about y axis <0>: 90 <enter>

- UCS>Origin...: o >_mid of (quando se tomar o Osnap Midpoint)

- clicar sobre a aresta desejada

- o UCS está situado agora na face frontal do sólido

- dar continuidade com: >View>3DViewpoint>Front               ...página seguinte...

- -       se a figura ficar grande selecionar Zoom .7x (ou menor)

- desenhar com Polylinha uma poligonal fechada com os seguintes vértices:

- > -35,-15 > -35,5 > 35,5 > 35,-15 > c <enter> (closed)

- >View>Named Views > Vista1>Restore>OK

- ...próxima página...

- selecionar Extrude> selecionar a poligonal criada e confirmar

- >Height of extrusion : -65 <enter>

- >extrusion taper angle <0> : <enter>          selecionar Subtract

- Command: _subtract Select solids and regions to subtract from...

- >Select objects: clique sobre qualquer aresta do sólido inicial e confirme <enter>

- >Select solids and regions to subtract...

- >Select objects: clique sobre qualquer aresta do último sólido criado e confirme <enter>

- -      ...página seguinte...