- mudar o UCS para o vértice inferior conforme a figura:

- Command: _ucs

- Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/<World>: o <enter>

- Origin point <0,0,0>: 20,20 (pelo teclado) <enter>

- ou com cursor em Osnap Endpoint, clicando próximo ao vértice desejado.

- levar o UCS para o ponto médio do lado superior, conforme figura:

- Command: _ucs

- Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/<World>: o <enter>

- Origin point <0,0,0>: _mid of (clicar sobre a aresta desejada com o Osnap Midpoint ativo)  - ou:

- Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/<World>: o<enter>

- Origin point <0,0,0>: 0,30,50 (pelo teclado) <enter>

- levar a origem do UCS para o centro da face superior: clicar o ícone do UCS     Command: _ucs

- Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/<World>: o      <enter>

- Origin point <0,0,0>: 50,0     <enter>

- a origem do UCS também poderia ser levada ao centro da face, a partir do WCS:

- Command: _ucs

- Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/<World>: o      <enter>

- Origin point <0,0,0>: 70,50,50 <enter> (experimente)

- para o UCS voltar à origem W, selecione UCS pelo ícone                   Command: _ucs

- Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/<World>: <enter>

- fazer um furo cilíndrico de diâmetro 30 no centro da face, vasando o sólido

- no Toolbar Solid, lateral esquerda da tela selecione Cylinder:                  Command: _cylinder

- Elliptical/<center point> <0,0,0>: <enter>             (foi tomado a origem do UCS como centro)

- Diameter/<Radius>: 15 <enter>

- Center of other end/<Height>: -55 <enter>               (o sinal negativo acerta o sentido do furo)

- o valor absoluto 55 garante o vasamento do sólido cuja altura é 50.

- para o furo fazer parte do sólido faz-se uma subtração de sólidos:

- no Toolbar Modify II, na parte superior da tela selecione Subtract

- Command: _subtract Select solids and regions to subtract from...

- Select objects: (clique sobre qualquer aresta do paralelepípedo ) 1 found

- Select objects: <enter>

- Select solids and regions to subtract...

- Select objects: (clique sobre qualquer uma das faces ou geratrizes do cilindro)1 found

- Select objects: <enter>

- tem-se agora apenas um sólido, constituído  de um paralelepípedo com um furo cilíndrico no centro.

- situar o UCS na face lateral esquerda do sólido                                      Command: _ucs

- Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/<World>: o <enter>

- Origin point <0,0,0>: _mid of (com o Osnap Midpoint ativo clicar sobre a aresta inferior da face esquerda do sólido)

- acionar novamente o UCS:                                                                      Command: _ucs

- Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/<World>: z <enter>

- Rotation angle about Z axis <0>: 270 <enter>                                     ... próxima página...