# HIDROSTÁTICA. PRESSÕES E EMPUXOS

2.1  Conceitos de pressão e empuxo

A pressão é a relação entre a força, de módulo constante, e a unidade de área sobre a qual ela atua.

Figura 2.1

Considere, no interior de uma certa massa líquida, uma porção de volume V limitada pela superfície A. Se dA representar um elemento de área e dF a força que nela atua, a pressão será

p=dFdA                                                           (2.1)

Considerando toda a área, o efeito da pressão produzirá uma força resultante que se chama empuxo, chamada também de pressão total. Essa força é dada por:

E=p.dA                                                         (2.2)

Se a pressão for a mesma em toda a área, o empuxo será

E=p.A                                                           (2.3)

Lei de Pascal: “Em qualquer ponto no interior de um líquido em repouso, a pressão é a mesma em todas as direções”.

2.2  Lei de Stevin: Pressão devida a uma coluna líquida

Imagina, no interior de um líquido em repouso, um prisma ideal.

Figura 2.2

O somatório de todas as forças que atuam neste prisma segundo a vertical e igual a zero, ou

ΣFy=0                                                          (2.4)

Dessa forma

p1A+γhA−p2A=0                                                 (2.5)

obtendo-se

p2−p1=γ.h                                                     (2.6)

Lei de Stevin:  “A diferença de pressão entre dois pontos da massa de um líquido em equilíbrio é igual à diferença de profundidade multiplicada pelo peso específico do líquido”.

2.3  Influência da pressão atmosférica

A pressão na superfície de um líquido é exercida pelos gases que se encontram acima, geralmente à pressão atmosférica.

Figura 2.3

Levando-se em conta a pressão atmosférica, tem-se:

p1 = pa + .h                                                         (2.7)

p2 = p1 + .h´ = pa + .(h + h´)                                          (2.8)

A pressão atmosférica varia com a altitude:

- 10,33 m de coluna d´água ao nível do mar;

- mercúrio  13,6 menor ou 0,76 m.

Em muitos problemas referentes às pressões nos líquidos, interessa conhecer somente a diferença de pressões. Portanto, a pressão atmosférica é considerada igual a zero.

2.4.  Medidas de pressão

O dispositivo mais simples para medidas de pressão é o tubo piezométrico ou piezômetro, que consiste em inserir um tubo transparente na canalização ou recipiente onde se quer medir a pressão.

O líquido subirá no tubo a uma altura h (Figura 2.4), correspondente à pressão interna.

Outro dispositivo é o tubo de U aplicado para medir pressões muito pequenas ou demasiadamente grandes para os piezômetros.

Figura 2.4                                                  Figura 2.5

em A, pa

em B, pa + ´.h

em C, pa + ´.h

em D, pa + ´.h - .z

  - Unidades utilizadas para pressão

A pressão pode ser expressa em diferentes unidades:

- Pascal (Pa = N/m2) no sistema SI;

- kgf/m2 no sistema MKS*; kgf/cm2 (sistema CGS);

- mmHg;

- metros de coluna d´água (m.c.a.);

- atmosfera ou atmosfera técnica;

- bar.

Relação entre as unidades:

760 mmHg = 10,33 m.c.a. = 1 atmosfera

1 atmosfera técnica = 10 m.c.a. = 1 kgf/cm2 = 104 kgf/m2 = 9,8 x 104 Pa

1 bar = 105 Pa

2  Empuxo exercido por um líquido sobre uma superfície plana imersa

O conceito de empuxo é aplicado nos projetos de comportas, registros, barragens, tanques, canalizações, etc.

Grandeza e direção do empuxo

O empuxo exercido sobre uma superfície plana imersa é uma grandeza tensorial perpendicular à superfície e é igual ao produto da área pela pressão relativa ao centro de gravidade da área. Matematicamente, tem-se:

F=γ⋅h⋅A                                                       (2.9)

onde:   -  peso específico do líquido;

h -  profundidade do C.G. da superfície;

A -  área da superfície plana.

Figura 2.6

A resultante das pressões não está aplicada no centro de gravidade da figura, porém um pouco abaixo, num ponto que se denomina centro de pressão.

Figura 2.7

Determinação do centro de pressão

A posição do centro de pressão pode ser determinada aplicando-se o teorema dos momentos. A equação resultante é:

yP=y+I0A⋅y                                                   (2.10)

onde:

yp é a distância entre a superfície livre do líquido e o centro de pressão da área, na direção da placa AB

Io é o momento de inércia em relação ao eixo-intersecção;

y	é a distância entre a superfície livre do líquido e o CG da área, na direção da placa AB.

Quando um dos lados da placa está na superfície:

yp=23y                  (2.11)                                      yp

F

y

A força do empuxo pode ser ainda determinada calculando-se o volume do diagrama de pressões.

Figura 2.8

F = volume do diagrama das pressões = γ⋅h1+h22⋅A

Empuxo sobre superfícies curvas

É conveniente separar em componentes horizontal e vertical.

Ex.: barragem com paramento curvo

Figura 2.9

Força horizontal: calcula-se como se fosse superfície plana, aplicando a fórmula

F=γ.h.A

onde A é a área do plano que passa pelos pontos ab (normal à folha).

Força vertical: é numericamente igual ao peso do líquido no volume abc, ou W = .Vabc

Determina-se a resultante R pela equação: R=F2+W2

Momento de inércia (I0) de retângulo e círculo:

EXERCÍCIOS-EXEMPLOS

2.1  Conhecida a pressão absoluta de 5.430 kgf/m2, à entrada de uma bomba centrífuga, pede-se a pressão efetiva em kgf/cm2, em atmosféricas técnicas e em metros de coluna d´água, sabendo-se que a pressão atmosférica local vale 720 mmHg.

Solução:

Pe = Pabs - Patm

1 atm. téc. = 10 m.c.a. = 1 kgf/cm2 = 104 kgf/m2

Pabs = 5.430 kgf/m2

Patm = 720 mmHg

a) 760 mmHg     -      10,33 m.c.a.

720                 -          x                            x = 9,786 m.c.a.

10.000 kgf/m2       -        10 m.c.a.

y                      -         9,786                      y = 9.786 kgf/m2

Pe = 5.430 – 9.786      Pe = - 4.356 kgf/m2

b) 1 kgf/cm2    -      10.000 kgf/m2

x               -       5.430 kgf/m2         x = 0,543     Pabs = 0,543 kgf/cm2

760 mmHg     -      10,33 m.c.a.

720                 -          y                            y = 9,786 m.c.a.

1 kgf/cm2       -        10 m.c.a.

z               -         9,786                      z = 0,9786 kgf/cm2

Pe = 0,543 – 0,9786   Pe = - 0,436 kgf/cm2

c) 10.000 kgf/m2       -        1 atm. tec.

5.430                   -         a                     a = 0,543    Pabs = 0,543 atm. tec.

10.000 kgf/m2       -        1 atm. tec.

9.786                   -         b                       b = 0,9786 atm. tec.

Pe = 0,543 – 0,9786    Pe = - 0,436 atm. tec.

d) 10.000 kgf/m2       -        10 m.c.a.

5.430                   -         c                     c = 5,43    Pabs = 5,43 m.c.a.

10.000 kgf/m2       -        10 m.c.a.

9.786                   -          d                      d = 9,786 m.c.a.

Pe = 5,43 – 9,786    Pe = - 4,36 m.c.a.

  - Determinar o empuxo exercido pela água em uma comporta vertical mostrada na figura abaixo, de 3 x 4 m, cujo topo se encontra a 5 m de profundidade. Determinar, também, a posição do centro de pressão (utilizar SI).

Solução:

 = 9,8 x 103 N/m3 (água)

A força pode ser calculada pela fórmula F = .h.A

F = 9,8 x 103 x 6,5 x 12    F = 764.400 N

Cálculo do centro de pressão:

yP=y+I0A⋅y

I0=b⋅d312=4×3312=9 m4

yP=6,5+912×6,5    yP = 6,615 m

  - Numa barragem de concreto está instalada uma comporta circular de ferro fundido com 0,20 m de raio, à profundidade indicada (figura). Determinar o empuxo que atua na comporta (utilizar sistema MKS*).

Solução:

F = .h.A

 = 1.000 kgf/m3

h = 4,20 m

A = R2 =  x 0,202 = 0,1257 m2

F = 1.000 x 4,20 x 0,1257    F = 528 kgf

  - Uma caixa d´água de 800 litros mede 1,00 x 1,00 x 0,80 m. Determinar o empuxo que atua em uma de suas paredes laterais e o seu ponto de aplicação (utilizar sistema MKS*).

Solução:

F = .h.A

 = 1.000 kgf/m3

h = 0,40 m

A = 0,80 x 1,00 = 0,80 m2

F = 1.000 x 0,40 x 0,80    F = 320 kgf

Centro de pressão:

yP=y+I0A⋅y

I0=b⋅d312=1,00×0,8312=0,043 m4

yP=0,4+0,0430,8×0,4    yP = 0,534 m

2.5  Calcular os módulos e as linhas de ação das componentes do empuxo que age sobre a comporta cilíndrica da figura, de 3,28 m de comprimento (utilizar sistema MKS*).

Solução:

EH = .h.A

 = 1.000 kgf/m3

h=1,962=0,98 m

A = 1,96 x 3,28 = 6,43 m2

EH = 1.000 x 0,98 x 6,43    EH = 6.300 kgf

EV = .V

V=14πR2L=14π×1,962×3,28=9,896 m3

EV = 1.000 x 9,896    EV = 9.896 kgf

Cálculo das linhas de ação:

y=23R=23×1,96      y = 1,31 m

M0=0

6.300 x 1,31 = 9.896 . x       x = 0,83 m

  - A superfície mostrada, com dobradiça ao longo de A, tem 5 m de largura (w=5 m). Determinar a força resultante F da água sobre a superfície inclinada, o ponto de sua aplicação e o esforço na dobradiça (utilizar SI).

Solução:

F = .h.A

 = 9.800 N/m3

h=2,00+12×4,00×sen300=2,00+12×4,00×0,5=3,00 m

A = 4,00 x 5,00 = 20,00 m2

F = 9.800 x 3,00 x 20,00      F = 588.000 ou 588 kN

Cálculo do ponto de pressão:

yP=y+I0A⋅y

x=2,00sen30°=2,000,50=4,00 m                                                                x

y = 4,00 + 2,00 = 6,00 m                                CG                       y

I0=b⋅d312=5,0×4,0312=26,7 m4

yP=6,0+26,720,0×6,0=6,22 m, ou seja,

o centro de pressão está a 2,22 m da                       F      2,22

dobradiça, no ponto A                                                                                  FA

1,78                 CG

Cálculo da força no ponto A:

MO=0                                                            O

F x 1,78 = FA x 4,00

588 x 1,78 = FA x 4,00      FA = 262 kN