## BASE DE DADOS

#### INTRODUÇÃO

Quando estamos enfocando o uso de informática em orçamentação, não se pode prescindir  de conceito de

Base de Dados.

Para efeito didático imaginemos um arquivo de aço, dentro deste arquivo pastas suspensas e dentro destas pastas suspensas as folhas.

Pois bem, imaginemos agora que em cada folha tenha as seguintes informações:

Nome de um recurso:			por exemplo, areia

Unidade:				por exemplo, m3

Preço:					por exemplo, Cr$ 1.400,00

Fornecedor (es):			fornecedor A, B, C ou D

E chamaremos esta folha de 01.

Colocamos esta folha dentro de uma pasta chamada,

Material Básico

e colocamos esta pasta dentro de uma gaveta com uma etiqueta chamada

Arquivo de Insumos ou Recursos.

Uma Base de Dados teria um significado figurado desta gaveta, ou seja, um local onde estão "guardados" as informações unitárias e de fácil identificação.

É este o conceito prático de uma Base de Dados na Engenharia Civil.

Quando se utiliza o microcomputador e programas e sistemas a forma de armazenagem é semelhante.  Assim,

a ficha será                                                                        um registro

a pasta será                                                               um arquivo e

a gaveta                                                                    UM MODULO DO PROGRAMA

o armário ...................................................................           um sistema

## BASE DE DADOS DE INSUMO

### OBJETIVO

Possibilitar informações rapidamente de classificação, preço, unidade e informações complementares como: fornecedor, Índice de reajustes, tipos e usos.

### METODOLOGIA

Algumas sugestões iniciais:

1. Identificar em diversas faixas ou grupos recursos a serem cadastrados.

2. Utilizar impressos padrões e depois de cadastrados, deixa-los arquivados de forma tradicional.

3. Não queira completar totalmente uma Base de Dados de insumos de uma única vez, faça-o paulatinamente, e, vá acrescentando recursos à medida que necessidade do trabalho se presente.

4. Ao codificar, deixe  "VÁZIOS"  para possibilitar preenchimentos sucessivos posteriores.

5. Procure utilizar a nomenclatura usual nos recursos cadastrados de tal forma que tanto o orçamentista, quanto o pessoal da obra e da administração "entendam" igual mente o mesmo recurso/insumo.

Ao se utilizar sistemas informatizados, a codificação dos recursos inicialmente é idealizado de tal forma que a cada conjunto de DIGITOS, corresponda a um recurso podendo ser também conjunto de letras e números:

Areia=> XX.XX.XX

Ou seja,

Os 6 dígitos  identificarão o recurso areia.

A maneira de identificação de um recurso depende da  "CONFIGURAÇÃODO ARQUIVO", isto é, de quantos dígitos foram definidos para cada informação dos recursos.

Não existe ainda (2001) nenhuma norma para a CONFIGURAÇÃO DO ARQUIVO, desta forma, cada sistema escolhe a melhor maneira de atender suas necessidades.

As etapas de uma implantação de codificação são:

ETAPA 1 - Vamos inicialmente selecionar, sem nenhum critério todos os recursos que temos conhecimento, por exemplo:

| Pedreiro | HR |
| --- | --- |
| Pintor | HR |
| Areia | M3 |
| Aço | KG |
| Arame | KG |
| Azulejo | M2 |
| Brita | M3 |
| Bucha | UN |
| Bloco de Concreto | UN |
| Batente de ferro | UN |
| Cimento | KG |
| Compensado | M2 |
| Tijolo | UN |
| Tubo de cobre | ML |
| Válvula americana | UN |
| Bacia | UN |
| Betoneira | HR |

Procurar se possível classificar em ordem alfabética. Isto é possível utilizando-se, por exemplo, da planilha eletrônica ou por sistemas que já possuem esta classificação.

ETAPA 2  - Classificar as unidades dos insumos.

ETAPA 3 - Codificaremos os insumos, por exemplo, estamos usando um sistema que os insumos são classificados por 4 dígitos.

Isto permite que a base de dados possa ter 9.999 insumos codificados. Para administrar estas informações, este banco de dados teve o seguinte critério:

#### INSUMO

Mão-de-obra				F0001 a F0099

Materiais Básicos    			M0100 a M3499

Equipamentos				E3500 a E3999

Materiais Elétricos			R4000 a R4999

Materiais Hidráulicos			H5000 a H6999

Outros 					O6999 a O9999

Exemplo (21)

ETAPA 4 - Será a complementação das informações, nesta etapa serão informados os Índices de reajustes, fornecedores e outras informações que os diversos sistemas solicitem.

Estas informações, serão  colocadas ou "Digitadas" em  um  sistema, formando um banco de dado de insumos/recursos.

Geralmente uma base de dados de insumos para construções habitacionais tem cerca de 1.400 insumos.

Roteiro  dos campos para insumos:

1)  Código do grupo a que pertence o recurso/insumo,:

2)  Código dos grupos,

mão-de-obra,

materiais básicos,

equipamentos etc.

3)  Numerar as páginas seqüencialmente

4)  Adotar um código de atualização por exemplo

1 - Excluir

2 - Incluir

3 - Modificar

5)  Campo para o código do insumo,  Campo opcional para subgrupo

6)  Campo para do insumo: areia, pedra, cimento etc.

7)  Campo para o preço unitário da data da coleta.

8)  Unidade adotada.

9)  Campo destinado à colocação da data.

10) O responsável - em letra legível pelo preenchimento da planilha. e o responsável pela execução da planilha.

O sistema um disquete de face simples de 5 ¼ tem capacidade para  até 5.300 insumos, em disco rígido o mínimo de 9.999 insumos.

Formada a base de dados de insumos, será  possivel os seguintes relatórios.

- Relatório de insumos por ordem numérica

- Relatório de insumos por ordem alfabética opcional.

- Relatórios de insumos por grupo, subgrupo e  item com preço.

- Planilha (8)

## BASE DE DADOS DE SERVIÇOS

### INTRODUÇÃO

Semelhante ao conceito de insumos, passamos à fase seguinte que é formar fichas onde estarão os serviços e seus componentes que serão os insumos com seus coeficientes e preços

De forma análoga imaginemos uma gaveta aonde colocaremos os serviços em forma de fácil localização e a cada serviço, identificaremos a sua composição e os insumos que o compõe.

Estamos desta forma elaborando uma base de dados de serviços.

### OBJETIVO

Fornecer rapidamente os preços unitários dos serviços, preços de custo,  com BDI, com leis sociais e a possibilidade rápida de sua atualização.

### METODOLOGIA

Algumas sugestões:

1- Igualmente aos recursos/insumos, não pretenda esgotar o assunto em uma única  ocasião, uma base de dados de serviços é a somatória de toda uma metodologia de uma firma.

2-  Adote uma classificação de serviços semelhante às etapas de execução.

3-  Verifique constantemente os coeficientes adotados nos serviços.

A base de dados de serviços, igualmente como de recurso é geral, e, desta forma, irá nortear a estrutura de todos os trabalhos de orçamentação, planejamento e controle de obra. Toda a inclusão de novos serviços será de utilidade para aumentar o  "CHECK LIST" que irá auxiliar sobremaneira  o levantamento quantitativo de futuras obras.

Os trabalhos para criação de uma base de dados de serviços, embora tenham as mesmas rotinas das dos recursos/insumos, já não nos permite tanta liberdade, pois já estaremos utilizando a codificação daquela base de dado, para cada recurso que indicamos.

Desta forma, teremos que:

1 - classificar os serviços;

2 - codificar;

3 - identificar suas composições;

4 - planilhas;

5 - digitar;

6 - emitir suas listagens.

(semelhantemente o que sugerimos para os recursos).

#### 1. CLASSIFICAÇÃO OS SERVIÇOS

É recomendável agrupar os serviços em etapas (ou tipos de serviços) que compõem uma seqüência de obra.

Nesta seqüência , sugiro seguir uma abrangência por cada etapa, e, evitar repetição de serviços em etapas distintas.

Abaixo, relaciono algumas seqüências que poderão ser adotadas,

A norma ABNT-NB12721 - "Avaliação de Custo e Preparo de Orçamento de Construção para Incorporação de EdifÍcios em seu Anexo I sugere uma descriminação orçamentária“.

01.  Serviços iniciais

02.  Serviços preliminares

03.  Infra-estrutura e obras complementares

04.  Superestrutura

05.  Paredes e painéis

06.  Cobertura e proteções

07. Revestimento, forros, elementos decorativos, marcenaria, serralheria, tratamentos especiais.

08. Pavimentações

09. Instalações e aparelhos

10. Complemento de obra

11. Honorários do construtor

12. Honorário do incorporador

#### Os manuais do Departamento de Obras Públicas do Estado de São Paulo;

01. Serviços preliminares

02. Movimento de terra

03. Fundações

04. Superestrutura de concreto armado

05. Paredes 6. Impermeabilizações

07. Coberturas

08. Esquadrias de madeira

09. Esquadrias metálicas

10. Revestimento - Parede e forro

11. Pisos, degraus, rodapés, soleiras e peitoris

12. Vidros

13. Pintura

14. Limpeza

15. Instalações elétricas e aparelhos

16. Instalações hidráulicas sanitárias - águas pluviais

17. Instalações hidráulicas sanitárias - água fria

18. Instalações hidráulicas sanitárias - água quente

19. Instalações hidráulicas sanitárias - esgoto

20. Instalações hidráulicas sanitárias - aparelhos

21. Instalações hidráulicas sanitárias - incêndio

22. Serviços complementares (pavimentação e ajardinamento, muros, cercas, etc.)

23. Instalações especiais e equipamentos - piscina

24. Instalações especiais e equipamentos - incinerador de lixo

25. Instalações especiais e equipamentos - lavanderia

26. Instalações especiais e equipamentos - cozinha

27. Instalações especiais e equipamentos - caldeira

28. Instalações especiais e equipamentos - câmara hidráulica

29. Instalações especiais e equipamentos - elevadores

30. Instalações especiais e equipamentos - condicionadores de ar

31. Instalações especiais e equipamentos - ventilação e exaustão

32. Instalações especiais e equipamentos -oxigênio

33. Instalações especiais e equipamentos - vácuo

34. Instalações especiais e equipamentos - fornos para panificação

35. Instalações especiais e equipamentos - escadas rolantes

36. Instalações especiais e equipamentos -poços profundos.

As instruções orçamentárias da Caixa Econômica Federal;

01. Serviços Preliminares

02. Fundações

03. Estrutura

04. Paredes e Painéis

05. Cobertura

06. Impermeabilizações

07. Instalações Elétricas

08. Instalações Hidro-sanitárias

09. Instalações Mecânicas

10. Esquadrias e Ferragens

11. Revestimentos/forros/peitoris

12. Pisos, soleiras, rodapés

13. Vidros

14. Pinturas

15. Aparelhos e Metais

16. Complementação da Obra

#### Banespa, sugere:

01. Despesas Iniciais

02. Instalações de Canteiros de Obras

03. Serviços Gerais Administrativos

04. Movimento de terra

06. Estrutura

07. Paredes

08. Cobertura e Impermeabilizações

09. Revestimento Interno

10. Revestimento Externo

11. Azulejos

12. Revestimento Especial

13. Esquadrias de Madeira

14. Esquadrias Metálicas

15. Peitoris, Soleiras e Rodapés

16. Portas e Ferragens

17. Tacos

18. Ladrilhos

19. Pisos Especiais

20. Instalações Elétricas (tubulações e caixas)

21. Instalações Elétricas (fiações e aparelhos)

22. Instalações Hidráulicas

23. Aparelho Sanitário

24. Pintura

25. Vidros

26. Muros e Grades

27. Limpeza

28. Serviços Complementares e Urbanização

29. Elevadores

30. Outros Equipamentos

#### Uma discriminação da obra mais resumida;

01. Serviços Preliminares

02. Fundações

03. Estrutura

04. Vedação

05. Esquadrias de Madeira

06. Esquadrias Metálicas

07. Cobertura

08. Instalação Hidráulica

09. Instalação Elétrica

10. Vidro

11. Pintura

12. Serviço Complementar

13. Limpeza

Sua escolha será função da experiência da organização, pois, nesta fase do preparo da base de dados de serviços, é necessário ter conhecimento das interfaces do planejamento e controle futuro de custo .

Porém uma orientação é certa, é criá-las de maneira que os  serviços em etapas venham a coIncidir com  as mesmas etapas do cronograma físico financeiro.

E é importante adotar uma classificação de etapas que inclusive venha a possibilitar maiores detalhes para as identificações de centros de custo.

Por exemplo, uma discrição de etapas com centro de custos:

001. Projetos

002. Análise de Solo

003. Análise de Custo

004. Cópia e Reproduções

005. Instalações Provisórias de Obra

006. Equipamentos e Ferramentas

007. Transporte e Carretos

008. Impostos e Taxas

009. Escritório de Obra

010. Administração

011. Diversos

012. Trabalhos em Terra

013. Fundações

014. Estruturas

015. Instalações

016. Alvenarias

017. Cobertura

018. Tratamentos

019. Esquadrias

020. Revestimentos

021. Pavimentações

022. Rodapés

023. Soleiras

024. Peitoris

025. Ferragens

026. Pinturas

027. Vidros

028. Aparelhos

029. Ligações

030. Utensílios Complementares

031. Limpeza Final

A escolha da classificação das etapas geralmente deverá envolver não só o orçamentista, o planejador, o executor de obra, os controles de obra e os centros de custos da administração,quando o regime de controle for controle por obra.

2. CODIFICAÇÃO

Estas rotinas serão em função do sistema escolhido. O que determina a forma, é o  usuário, isto é, é aquele que irá usar e não o analista de informática, a utilização precede a codificação.

Exemplo: Uma base de dados para orçamento

- xx . xx . xx

- xx 	 Item

- xx  	Subgrupo

- xx 	Grupo

Ou seja, é uma base de dados que poderá ter a seguinte estrutura de serviço classificado em:

- 99 Grupos

- 99 Serviços

- 99 Itens

- Item (Item)

- Subgrupo (Subconta)

- Grupo (Conta)

Na administração de uma base de dados de serviços as  informações mínimas serão;

- código de serviço

- especificação dos serviços

- unidade

- custo total de material

- custo total de mão-de-obra

- custo total do serviço

- BDI

- custo total do serviço

A informações que serão preenchidas deverá ser dada de forma organizada, pois dela dependerá toda a  CREDIBILIDADE DOS PREÇOS.

Recomendo  sistematizar as informações   com os seguintes campos

1- Nome ou código da obra a que destina a composição

2- Etapa ou grupo de serviço Ex.: Movimento de terra, infraestrutura, fundação.

3- Indicar a seqüência numérica das folhas

4- Identificação do código ou nome do serviço

5- Data do preenchimento

6- Nome ou código dos recursos/insumos que compõe as composições. Ex.: solvente, areia, etc.

7- Coeficientes que compõe a composição de serviço. Ex.: areia 0,03

8- Unidade do recurso (opcional se o recurso já estiver cadastrado na base de dados).

9- Preço unitário do recurso (opcional)

10- Produtos de coeficientes e preços unitarios (opcinal quanto usamos sistemas informatizados  , pois estas contas  já são programadas)

11- Nomes ou códigos dos recursos/insumos que compõe a parte de mão-de-obra dos serviços.

12- Coeficientes dos recursos/ insumos de mão-de-obra

13- Unidade adotada do insumo /recurso

14- Preço unitário do recurso/ insumo de mão- de- obra (opcional se já tiver cadastrado na base de dados)

15- Produto dos campos conforme planilha em excel exemplo

16- Somatória dos preços totais

17- Informativo do percentual de lei social a adotar nos itens de mão-de-obra

18- A  incidência da lei social sobre o total da mão-de-obra.

19- Totalização da mão-de-obra mais lei social

20- Totalização dos itens de materiais mais mão-de-obra

21- Informativo dos BDI (Bonificação das Despesas Indiretas)

22- Produto do BDI pelo preço global

23- Total da composição não se considerando os centavos.

#### Exemplo de uma Composição de Preços Unitários(10)

Seu uso inicialmente numa organização que não tenha cultura de  composição de preços unitários, irá permitir a verificação dos valores digitados e operados no sistema.

Os trabalhos de codificação, preenchimento de planilhas e sua digitação é constante dentro do orçamento.

Isto é explicável, pois, será à base do conhecimento do "COMO FAZER".

Este é o motivo pelo qual, além das informações estarem contidas no sistema (dentro da base de dado), deverá também estar bem administrada, inclusive com sistemas de segurança etc

Seu manuseio será constante e sistemático.

Neste modulo incluo um exemplo de base de dados ( 22)   obtida do site da PMSP, como exemplo de uma base de dados onde poderá ser analizado a sistematização das informações , como um produto final.

Mas, recomendo “ não entrar de cabeça nestes indices” , assunto que serão abordados  proximamente.

Mas lembro que, a partir

da codificação,

digitação da base de dados de insumos/recursos e

composições de custos unitarios de serviço, é que o uso da informática no orçamento  passa a ser vantajoso e se justifica, pois, as velocidades de informações de suas respostas  começarão a ser mostrar altamente  mais prescisa e mais rápidas daqueles  com os trabalhos tradicionais.

Assim, os sistemas planejados nos permitem com o uso da informática fazer:

Exclusões

Inclusões

##### Modificações,  muito mais rapidas e racionalmente,

se compararmos  planilhas, em relação a sistemas de orçamentação.

Devemos sempre ter em mente que as principais informações de uma base de dados serão  no minimo:

###### BASE DE DADOS DE INSUMOS

1- NOME DO INSUMO

2- CÓDIGO DO INSUMO

3- UNIDADE

4- PREÇO UNITÁRIO

5- INDICES DIVERSOS

BASE DE DADOS DE SERVIÇOS

1- NÚMERO DO SERVIÇO

2- CÓDIGO DO SERVIÇO

3- UNIDADE DO SERVIÇO

4- COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO

5- COEFICIENTE

6- INDICES DIVERSOS

###### LISTAGEM

1- NÚMERO DO SERVIÇO

2- CÓDIGO DO SERVIÇO

3- UNIDADE DO SERVIÇO

4- NOME DO INSUMO

5- CÓDIGO DO INSUMO

6- UNIDADE

7- PREÇO UNITÁRIO

8- INDICES

9- COEFICIENTE

10- INDICES DIVERSOS

Depois de estabelecida a base de dados, as informações de um sistema deverão responder no mínimo:

#### RECURSOS/INSUMOS

- Códigos

- Descrição de material/equipamento

- Unidade

- Preço Unitário

- Índice de reajuste

#### SERVIÇOS

- Código

- Descrição do serviço

- Unidade

- Especificação dos insumos/serviço

- Coeficientes do consumo

- Preços unitários dos insumos

- Custo parcial do serviço

- Total parcial de materiais

- Total parcial de mão-de-obra

- Parâmetro de leis sociais

- Total parcial de custo com leis sociais

- Parâmetro de BDI

- Total com BDI dos serviços

- Índice de reajuste dos serviços

Estas informações, SAIRÃO dos sistemas  de orçamentação escolhidos ou

programados,E SÃO POSSIVEIS DE SEREM  listados de forma analítica ou sintética.

Nota do autor

Este modulo, embora não necessariamente faça parte das rotinas de uma orçamentação, mas a nosso ver fundamental, hoje em dia , quando estamos usando mais e mais, os sistemas de orçamentação informatizado, e ,  os manuais de utilização dos sistemas  muita das vezes já partem do conhecimento destes conceitos que não são tão claros .

Desta forma achei conveniente, antes de  iniciar o proximo modulo, dar estas noções basicas.

Consultem as planilhas  8,9,10,11,12 13 14 ,21 e 22 anexas.

Como sempre, espero  tenha podido transmitir algumas noções utéis  e estarei aguardando sua valiosa opiniao pelo e- mail

Pedro.badra@sbdplanejamento.com.br