Resistência dos Materiais

por Willian de Araujo Rosa, M.Sc.	terça-feira, 30 de julho de 2002

1.1 Introdução

Resistência dos Materiais estuda o comportamento dos sólidos quando estão sujeitos a diferentes tipos de carregamentos. Esta ciência é conhecida como Mecânica dos Sólidos e Mecânica dos Corpos Deformáveis. Os sólidos considerados aqui são barras carregadas axialmente, eixos, vigas e colunas. O material das barras será suposto homogêneo e isótropo.

O lugar geométrico dos centros de gravidade das seções transversais chama-se eixo da barra. A barra é reta quando seu eixo é retilíneo, e prismático quando, além de reta tem todas as seções transversais iguais.

1.2 Tensões e Deformações

|  |  - delta  - épsilon  - sigma |
| --- | --- |
| Barra Prismática sob tração |  |

Tensão - É a força P por unidade de área A, sendo comumente designada pela letra grega  (sigma minúsculo). Quando a barra da figura está sendo alongada pela força P, a tensão resultante é uma tensão de tração; se as forças tiverem o sentido oposto, comprimindo a barra, a tensão é de compressão.

s=PA 	(1-1)	A unidade no S.I. para tensão é o Pascal (Pa), ou seja, 1 N/m2 = 1 Pa

Veja alguns exemplos:

| Material | Tensão Máxima de Ruptura (MPa) |
| --- | --- |
| Aço | 350 a 700 |
| Alumínio | 210 |
| Cobre | 210 a 420 |
| Concreto | 14 a 70 |

Note que 1 MPa (um mega Pascal) = 1 x 106 N/m2 = 1 milhão de N/m2. Outros múltiplos e submúltiplos decimais das unidades estão na tabela abaixo:

| Nome | Símbolo | Fator pelo qual a Unidade é Multiplicada |
| --- | --- | --- |
| exa | E | 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 |
| peta | P | 1015 = 1 000 000 000 000 000 |
| tera | T | 1012 = 1 000 000 000 000 |
| giga | G | 109 = 1 000 000 000 |
| mega | M | 106 = 1 000 000 |
| quilo | k | 103 = 1 000 |
| hecto | h | 102 = 100 |
| deca | da | 10 |
| deci | d | 10-1 = 0,1 |
| centi | c | 10-2 = 0,01 |
| mili | m | 10-3 = 0,001 |
| micro | m | 10-6 = 0,000 001 |
| nano | n | 10-9 = 0,000 000 001 |
| pico | p | 10-12 = 0,000 000 000 001 |
| femto | f | 10-15 = 0,000 000 000 000 001 |
| atto | a | 10-18 = 0,000 000 000 000 000 001 |

Outras unidades são encontradas na literatura:

| Nome da Unidade | Símbolo | Valor em Unidades SI |
| --- | --- | --- |
| atmosfera | atm | 101325 Pa |
| bar | bar | 105 Pa |
| milímetro de mercúrio | mmHg | 133,322 Pa |
| libra-força por polegada quadrada | psi | 6867 Pa |
| metro coluna d´água | m.c.a. | 104 Pa |

Deformação - É o alongamento  por unidade de comprimento L. Se a barra estiver sob tração, teremos uma deformação de tração; se a barra estiver sob compressão tem-se uma deformação de compressão.

ε=δL	(1-2)	Note que a unidade é m/m, ou seja, a deformação é adimensional.

Exemplo:

Uma barra prismática, com seção retangular (25 mm x 50 mm) e comprimento L=3,6 m, está sujeita a uma força axial de tração 100000 N. O alongamento da barra é de 1,2 mm. Calcular a tensão de tração e a deformação unitária da barra.

Solução:

Aplicando diretamente a definição de tensão, temos:

s=PA=100000N25mmx50mm=100000N1250mm2=80Nmm2

Como 1 N/mm2 = 1 MPa, temos a resposta:

s=80MPa

Aplicando diretamente a definição de deformação unitária, temos:

e=dL=1,2mm3600mm=3,33x10−4

Assim:

ε=3,33x10−4 ou 0,0333 ∘∘ ou 0,333∘∘∘ 	(porcento e por mil, respectivamente)

Exercícios propostos

1- Faça a conversão das tensões abaixo:

|  | De | Para |
| --- | --- | --- |
| a) | 3450 kgf/cm2 | .............................. psi |
| b) | 45 N/mm2; | .............................. tf/cm2 |
| c) | 1500 tf/m2; | .............................. bar |
| d) | 0,75 kN/cm2; | .............................. kgf/cm2 |
| e) | 205 GPa | .............................. kN/cm2 |

2- Calcule a tensão (em MPa) que quatro cabos de aço estrutural, juntos, de diâmetro 1/4” cada, suportam, quando submetido à uma carga de 1695 kgf ?

1.3 O Teste de Tração

A relação entre as tensões e as deformações, para um determinado material, é encontrada por meio de um teste de tração.

Um corpo-de-prova, em geral uma barreta de seção circular, é colocado na máquina de testar e sujeito à tração. A força atuante e as deformações resultantes são medidas à proporção que a carga aumenta. Obtêm-se as tensões dividindo as forças pela área da seção transversal da barra, e a deformação específica dividindo o alongamento pelo comprimento ao longo do qual ocorre a deformação. Deste modo obtém-se um diagrama tensão-deformação completo para o material em estudo.

Diagrama tensão x deformação típico para o aço estrutural

| OA | O material obedece à lei de Hooke  = E.. A tensão no ponto A é p (tensão limite de proporcionalidade). |
| --- | --- |
| AB | A curva começa a se afastar da reta OA, até que em B começa o chamado escoamento. |
|  | O ponto B marca o fim da zona elástica. Se tirarmos a carga no trecho   p o descarregamento seguirá a reta OA. |
|  | Para p <   e, o descarregamento deixará sempre uma deformação residual. |
|  | Por exemplo, no ponto B (  = e) admite-se uma deformação residual 0,001. |
| BC | Escoamento. Caracteriza-se por um aumento relativamente grande da deformação com variação pequena da tensão. |
|  | Depois do escoamento, o material está encruado (endurecimento por deformação a frio). |
|  | No ponto B começa a zona plástica. |
|  | Quanto mais duro é o metal, menos nítido é o escoamento. |
| CE | No ponto D inicia-se a fase de ruptura, caracterizada pelo fenômeno da estricção, que é uma diminuição da seção transversal do corpo de prova, numa certa região do mesmo. |
|  | A ruptura ocorre no ponto E (r > 5%, normalmente). |
|  | As tensões correspondentes aos pontos D e E chamam-se, respectivamente, tensão máxima (máx) e tensão de ruptura ( r). |

Tensão admissível - Para permitir sobrecargas acidentais, bem como para levar em conta certas imprecisões na construção e possíveis desconhecimentos de algumas variáveis na análise da estrutura, normalmente emprega-se um coeficiente de segurança, escolhendo-se uma tensão admissível adm, ou tensão de projeto. Uma das duas equações deve ser usada:

sadm=sec1   ou

sadm=slimc2	(1-3)

onde e e lim representam, respectivamente, a tensão no ponto de escoamento e a tensão máxima do material e c1 e c2 os coeficientes de segurança.